#include <Servo.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// LEDs (semaforo)

const int rojo = 13;

const int amarillo = 12;

const int verde = 11;

// Ultrasonico HC-SR04

const int TRIG = 2;

const int ECHO = 3;

// Servo

Servo barrera;

const int pinServo = 9;

const int POS_ABIERTO = 0;

const int POS_CERRADO = 90;

// Config

const int UMBRAL_CM = 25;     // si detecta objeto a 25cm o menos, inicia ciclo

const int HISTERESIS = 10;    // para esperar a que se aleje un poco antes de rearmar

// ---- Lectura de distancia ----

long medirCM() {

digitalWrite(TRIG, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG, LOW);

long dur = pulseIn(ECHO, HIGH, 30000); // timeout 30ms

if (dur == 0) return 999;              // sin lectura

long cm = (long)(dur * 0.0343 / 2.0);

if (cm < 0) cm = 999;

if (cm > 999) cm = 999;

return cm;

}

// ---- Utilidades UI ----

void setLeds(bool r, bool y, bool g) {

digitalWrite(rojo, r);

digitalWrite(amarillo, y);

digitalWrite(verde, g);

}

void mostrarMensaje(const char* l1, const char* l2, int tiempo) {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(l1);

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(l2);

delay(tiempo);

}

void cuentaRegresiva(int segundos, int ledPin, int posicionServo,

const char* msg1, const char* msg2,

bool moverServoAlFinal = false) {

// apaga todo

digitalWrite(rojo, LOW);

digitalWrite(amarillo, LOW);

digitalWrite(verde, LOW);

// prende el led del estado

digitalWrite(ledPin, HIGH);

// mover servo al inicio (verde/rojo)

if (!moverServoAlFinal) {

barrera.write(posicionServo);

}

for (int i = segundos; i >= 0; i--) {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(msg1);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(msg2);

lcd.print(" ");

lcd.print(i);

lcd.print("s");

delay(1000);

}

// mover servo al final (amarillo)

if (moverServoAlFinal) {

barrera.write(posicionServo);

}

digitalWrite(ledPin, LOW);

}

void setup() {

// LCD

lcd.init();

lcd.backlight();

// LEDs

pinMode(rojo, OUTPUT);

pinMode(amarillo, OUTPUT);

pinMode(verde, OUTPUT);

// Ultrasonico

pinMode(TRIG, OUTPUT);

pinMode(ECHO, INPUT);

// Servo

barrera.attach(pinServo);

barrera.write(POS_CERRADO);

setLeds(true, false, false);

mostrarMensaje("Estacionamiento", "Sistema listo", 1500);

}

void loop() {

long cm = medirCM();

// Estado de espera (sin auto)

barrera.write(POS_CERRADO);

setLeds(true, false, false);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Acceso cerrado");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Dist: ");

lcd.print(cm);

lcd.print("cm");

delay(200);

// Si llega un auto

if (cm <= UMBRAL_CM) {

// VERDE: acceso permitido

cuentaRegresiva(5, verde, POS_ABIERTO, "Bienvenido!", "Acceso abierto:", false);

mostrarMensaje("Pase, por favor", "Gracias!", 1200);

// AMARILLO: advertencia (barrera baja al final)

cuentaRegresiva(2, amarillo, POS_CERRADO, "Atencion!", "Cerrando en:", true);

mostrarMensaje("Barrera bajando", "Espere un momento", 1200);

// ROJO: acceso denegado

cuentaRegresiva(5, rojo, POS_CERRADO, "Acceso denegado", "Espere luz verde:", false);

mostrarMensaje("No pase", "Espere luz verde", 1200);

// Evita repetir si el auto se queda enfrente:

// esperar a que se aleje (umbral + histeresis)

while (medirCM() <= (UMBRAL_CM + HISTERESIS)) {

setLeds(true, false, false);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Retire el auto");

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Para reiniciar");

delay(400);

}

lcd.clear();

}

}