#include <EEPROM.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // prueba 0x3F si no muestra

#define altavoz A0

#define rojo 12

#define verde 11

#define amarillo 10

#define azul 9

#define botonrojo 7

#define botonverde 6

#define botonamarillo 5

#define botonazul 4

int aleatorio, dir_lectura, dir_escritura, color_leido, leido, color_pulsado, nivel;

boolean fin_juego;

// -------- LCD helpers --------

void lcdSafeInit() {

Wire.begin();

delay(50);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0); lcd.print("SIMON ARDUINO");

lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Listo...");

delay(800);

}

void lcdNivel(int n){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Nivel:");

lcd.setCursor(0,1); lcd.print("NIVEL "); lcd.print(n);

}

void lcdRonda(int r){

lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Jugando...      ");

lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Ronda: "); lcd.print(r); lcd.print("    ");

}

void lcdPerdio(int score){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Perdiste :(");

lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Puntaje: "); lcd.print(score);

}

// -------- tu codigo --------

void retardo(int latencia) {

latencia = nivel;

switch (latencia) {

case 1: delay(300); break;

case 2: delay(200); break;

case 3: delay(75);  break;

case 4: delay(5);   break;

default: break;

}

}

void sonido(int tono) {

int i, j;

for (i = 0; i <= 40; i++) {

for (j = 0; j <= 4; j++) {

digitalWrite(altavoz, HIGH);

delayMicroseconds(90 * (6 - tono));

digitalWrite(altavoz, LOW);

delayMicroseconds(90 * (6 - tono));

}

}

}

void muestra_nivel(int pulsos) {

int valor = (pulsos / 4);

int resto = (pulsos % 4);

for (int k = 1; k <= valor; k++) {

digitalWrite(rojo, HIGH); digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(amarillo, HIGH); digitalWrite(azul, HIGH);

delay(800);

digitalWrite(rojo, LOW); digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(amarillo, LOW); digitalWrite(azul, LOW);

delay(800);

}

switch (resto) {

case 1: digitalWrite(rojo, HIGH); break;

case 2: digitalWrite(rojo, HIGH); digitalWrite(verde, HIGH); break;

case 3: digitalWrite(rojo, HIGH); digitalWrite(verde, HIGH); digitalWrite(amarillo, HIGH); break;

}

delay(800);

digitalWrite(rojo, LOW); digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(amarillo, LOW); digitalWrite(azul, LOW);

}

void antirebote() {

delay(30);

while (digitalRead(botonrojo) != 1 || digitalRead(botonverde) != 1 ||

digitalRead(botonamarillo) != 1 || digitalRead(botonazul) != 1) { }

delay(30);

}

void comprueba() {

leido = EEPROM.read(dir_lectura);

if (leido != color_pulsado) fin_juego = true;

}

void enciende_led(int color) {

switch (color) {

case 1: digitalWrite(rojo, HIGH); break;

case 2: digitalWrite(verde, HIGH); break;

case 3: digitalWrite(amarillo, HIGH); break;

case 4: digitalWrite(azul, HIGH); break;

default:

digitalWrite(rojo, HIGH); digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(amarillo, HIGH); digitalWrite(azul, HIGH);

break;

}

}

void genera_aleatorio() {

if (aleatorio == 4) aleatorio = 1;

else aleatorio++;

}

void guarda_color() {

if (dir_escritura < 1024) EEPROM.write(dir_escritura, aleatorio);

dir_escritura++;

}

void escoge_nivel() {

int sale = 1;

nivel = 1;

digitalWrite(rojo, LOW); digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(amarillo, LOW); digitalWrite(azul, LOW);

delay(100);

aleatorio = 1;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Elige nivel");

lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Rojo..Azul");

while (sale == 1) {

genera_aleatorio();

if (digitalRead(botonrojo) == LOW) { nivel = 1; digitalWrite(rojo, HIGH); sonido(nivel); sale = 0; antirebote(); }

if (digitalRead(botonverde) == LOW){ nivel = 2; digitalWrite(verde, HIGH); sonido(nivel); sale = 0; antirebote(); }

if (digitalRead(botonamarillo) == LOW){ nivel = 3; digitalWrite(amarillo, HIGH); sonido(nivel); sale = 0; antirebote(); }

if (digitalRead(botonazul) == LOW) { nivel = 4; digitalWrite(azul, HIGH); sonido(nivel); sale = 0; antirebote(); }

}

lcdNivel(nivel);

digitalWrite(rojo, HIGH); digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(amarillo, HIGH); digitalWrite(azul, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(rojo, LOW); digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(amarillo, LOW); digitalWrite(azul, LOW);

delay(500);

}

void has_fallado(int tono) {

int i, j;

enciende_led(color_pulsado);

for (i = 0; i <= 100; i++)  {

for (j = 0; j <= 4; j++) {

digitalWrite(altavoz, HIGH);

delay(1 * (6 - tono));

digitalWrite(altavoz, LOW);

delay(1 * (6 - tono));

}

}

digitalWrite(rojo, LOW); digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(amarillo, LOW); digitalWrite(azul, LOW);

delay(1000);

}

void muestra_colores() {

digitalWrite(rojo, LOW); digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(amarillo, LOW); digitalWrite(azul, LOW);

retardo(nivel);

for (dir_lectura = 0; dir_lectura < dir_escritura; dir_lectura++) {

color_leido = EEPROM.read(dir_lectura);

enciende_led(color_leido);

sonido(color_leido);

retardo(nivel);

digitalWrite(rojo, LOW); digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(amarillo, LOW); digitalWrite(azul, LOW);

retardo(nivel);

}

}

void pulsa_secuencia() {

boolean sal;

dir_lectura = 0;

aleatorio = 1;

while ((dir_lectura < dir_escritura) && (!fin_juego)) {

sal = false;

while (!sal) {

genera_aleatorio();

if (digitalRead(botonrojo) == 0) { color_pulsado = 1; sal = true; }

else if (digitalRead(botonverde) == 0) { color_pulsado = 2; sal = true; }

else if (digitalRead(botonamarillo) == 0) { color_pulsado = 3; sal = true; }

else if (digitalRead(botonazul) == 0) { color_pulsado = 4; sal = true; }

else { sal = false; }

}

comprueba();

enciende_led(color_pulsado);

sonido(color_pulsado);

antirebote();

digitalWrite(rojo, LOW); digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(amarillo, LOW); digitalWrite(azul, LOW);

dir_lectura++;

}

}

void setup() {

pinMode(botonrojo, INPUT_PULLUP);

pinMode(botonverde, INPUT_PULLUP);

pinMode(botonamarillo, INPUT_PULLUP);

pinMode(botonazul, INPUT_PULLUP);

pinMode(rojo, OUTPUT);

pinMode(verde, OUTPUT);

pinMode(amarillo, OUTPUT);

pinMode(azul, OUTPUT);

pinMode(altavoz, OUTPUT);

digitalWrite(rojo, LOW); digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(amarillo, LOW); digitalWrite(azul, LOW);

lcdSafeInit();

}

void loop() {

// Animacion inicial

for (int i = 0; i < 3; i++) {

digitalWrite(rojo, LOW);

sonido(1);

digitalWrite(azul, HIGH); delay(100);

digitalWrite(azul, LOW);  sonido(2);

digitalWrite(amarillo, HIGH); delay(100);

digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(amarillo, LOW); sonido(3); delay(100);

digitalWrite(verde, LOW); sonido(4);

digitalWrite(rojo, HIGH); delay(100);

}

dir_escritura = dir_lectura = color_leido = leido = color_pulsado = 0;

fin_juego = false;

aleatorio = 1;

escoge_nivel();

guarda_color();

lcdRonda(dir_escritura - 1);

while (!fin_juego) {

muestra_colores();

pulsa_secuencia();

guarda_color();

if (!fin_juego) {

lcdRonda(dir_escritura - 1);

enciende_led(5);

sonido(1); sonido(2); sonido(4);

delay(100);

retardo(nivel);

}

}

has_fallado(4);

lcdPerdio(dir_escritura - 1);

muestra_nivel(dir_escritura - 1);

delay(300);

}