# Practicario

## Práctica 2 – Teclado Musical Básico con Arduino

Alumno: _Carlos Daniel Morales Aguilar________
Grupo: __6010__
Periodo: 3er periodo

## Apartado 1. Preguntas de comprensión (mínimo 20)

Responde de forma clara y con tus propias palabras.

- ¿Qué es Arduino?

Es una plataforma electrónica que permite el uso de programación para crear algún programa con algún fin

- ¿Para qué se utiliza Arduino en este proyecto?

Para crear un teclado musical de manera funcional donde identificaremos si hace los sonidos que se esperan al pulsar la tecla

- ¿Qué función tiene el Arduino Uno?

Ser el cerebro de la plataforma para la programación de lo que queramos hacer, indicando que cosa debe funcionar y cómo funcionar de acuerdo a lo que diga el código que se ponga

- ¿Qué es un pushbutton?

Son los interruptores que envían la señal para hacer el sonido de la nota musical al momento de presionarlos

- ¿Por qué se utilizan botones como entradas digitales?

Para diferenciar las notas musicales con cada botón y no sea difícil de usar o entender

- ¿Qué es un buzzer pasivo?

Es el dispositivo que emite sonido cuando recibe una frecuencia enviada del Arduino y se programa para su funcionamiento.

- ¿Cuál es la diferencia entre un buzzer activo y uno pasivo?

Que el activo necesita de voltaje directo para su funcionamiento y el pasivo es con el arduino

- ¿Qué función cumple la protoboard?

Crear y probar circuitos sin necesidad de soldar para identificar de manera sencilla algún error y corregirlo en caso de

- ¿Qué es una entrada digital?

es un pin que recibe información el arduino usado para leer botones, interruptores o sensores

- ¿Qué es una salida digital?

es un pin que envía información del arduino

- ¿Qué es una frecuencia?

La cantidad de veces que una señal se repite en un segundo

- ¿Qué relación tiene la frecuencia con el sonido?

Cuando se usa un buzzer, el sonido se genera haciendo que el pin cambie entre low y high

- ¿Qué representa cada botón en el teclado musical?

Una nota musical

- ¿Qué es la instrucción pinMode?

La que le indica al arduino como se va a usar el pin

- ¿Qué significa INPUT_PULLUP?

Entrada con resistencia interna

- ¿Qué función tiene la instrucción digitalRead?

Sirve para leer el estado de un pin digital configurado como entrada

- ¿Qué hace la función tone()?

Genera una señal de cierta frecuencia en un pin

- ¿Para qué sirve noTone()?

Sirve para detener el sonido de la función tone()

- ¿Qué es un arreglo en programación?

Es una estructura que guarda varios valores del mismo tipo en una sola variable

- ¿Qué aplicaciones reales puede tener este proyecto?

Crear otro tipo de proyectos pero mejor estructurados o complejos para un fin educativo o profesional.

## Apartado 2. Evidencias del circuito

Incluye las siguientes evidencias:

- Captura de pantalla del circuito armado en Tinkercad

- Fotografías del circuito físico:

  - Vista general

  - Vista superior

  - Conexión al Arduino

Las imágenes deben ser claras y mostrar correctamente las conexiones.

## Apartado 3. Reflexión y análisis del código

Responde de manera personal:

- ¿Qué hace el código en general?

Funcionar como un teclado musical, donde tiene 8 interruptores que cada uno tiene una nota musical distinta y puedes crear algún ritmo o algo para musica o algo mejor

- ¿Cómo identifica Arduino qué botón fue presionado?

Es debido a la programación que se le ponga a la plataforma para que identifique cual se presiona y suene la nota musical

- ¿Cómo se relacionan los botones con las notas musicales?

Con los cables y el protoboard, en la cual se hacen pruebas para saber cual es cual y se relacionen las notas con los botones.

- ¿Qué parte del código genera el sonido?

- ¿Qué fue lo más importante que aprendiste al analizar este código?

## Apartado 4. Retos (modificación del proyecto)

### Reto obligatorio

Modificar el circuito original para agregar 3 LEDs de tal forma que:

- Al presionar cualquier botón:

  - Se escuche la nota correspondiente

  - Se enciendan los 3 LEDs

- Al soltar el botón:

  - El sonido se apague

  - Los LEDs se apaguen

### Indicaciones de hardware

- Utilizar 3 LEDs con su respectiva resistencia (220 Ω o 330 Ω)

- Conectar los LEDs a pines digitales libres del Arduino (ejemplo: 2, 3 y 13)

- El cátodo de cada LED debe ir a GND

### Ejemplo de modificación del código

A continuación se muestra un ejemplo de cómo puede modificarse el código original. Este código sirve como referencia; el alumno puede adaptarlo siempre que cumpla con el funcionamiento solicitado.

// Pines de los LEDs

#define LED1 2

#define LED2 3

#define LED3 13

void setup() {

// Configuración de botones

for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {

pinMode(buttonPins[i], INPUT_PULLUP);

}

// Configuración del buzzer

pinMode(SPEAKER_PIN, OUTPUT);

// Configuración de LEDs

pinMode(LED1, OUTPUT);

pinMode(LED2, OUTPUT);

pinMode(LED3, OUTPUT);

}

void loop() {

int pitch = 0;

for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {

if (digitalRead(buttonPins[i]) == LOW) {

pitch = buttonTones[i];

}

}

if (pitch) {

tone(SPEAKER_PIN, pitch);

digitalWrite(LED1, HIGH);

digitalWrite(LED2, HIGH);

digitalWrite(LED3, HIGH);

} else {

noTone(SPEAKER_PIN);

digitalWrite(LED1, LOW);

digitalWrite(LED2, LOW);

digitalWrite(LED3, LOW);

}

}

### Análisis del reto (obligatorio en el practicario)

El alumno deberá explicar:

- Qué pines se usaron para los LEDs

- Qué líneas de código permiten encender y apagar los LEDs

- Por qué los LEDs solo se encienden cuando hay una nota activa

- Qué relación existe entre el sonido y las salidas digitales

## Conclusión personal

Redacta una conclusión breve donde expliques qué te aportó esta práctica y cómo se relaciona con la automatización y el control de procesos.

Puedo entender que al usar Arduino uno con la programación se pudo crear un teclado musical en la cual al usar distintas teclas o botones se escucha una nota musical diferente, por lo cual se hace asi el teclado musical. Donde el buzzer actúa como la bocina de este para cada nota y escucharla y el arduino es el cerebro para que la programación actué sobre lo que queremos lograr, donde se ve como hace que cada cosa se use de cierta manera o funcione de cierta manera.