# PRACTICARIO

## Práctica 1: Conociendo los componentes

Objetivo: Identificar y comprender la función de cada componente del proyecto.

Actividades:

- Investiga qué es y cómo funciona:

  - Sensor ultrasónico HC-SR04

  - Servomotor

  - Pantalla LCD 16x2

- Anota en una tabla la función de cada componente dentro del sistema.

Producto: Tabla descriptiva de componentes.

## Práctica 2: Sensor ultrasónico y medición de distancia

Objetivo: Medir distancias usando el sensor ultrasónico.

Actividades:

- Conecta el sensor ultrasónico al Arduino.

- Carga un programa que muestre la distancia medida en el monitor serial.

- Prueba diferentes distancias y registra los valores.

Producto: Captura del monitor serial y conclusiones.

## Práctica 3: Control del semáforo

Objetivo: Controlar LEDs según la distancia detectada.

Actividades:

- Conecta los LEDs del semáforo.

- Programa el encendido del LED verde cuando haya espacio disponible.

- Programa el encendido del LED rojo cuando el espacio esté ocupado.

Producto: Video corto del semáforo funcionando.

## Práctica 4: Control de barrera con servomotor

Objetivo: Simular la apertura y cierre de la barrera del estacionamiento.

Actividades:

- Conecta el servomotor al Arduino.

- Programa la apertura (0°) y cierre (90°) de la barrera.

- Relaciona el movimiento del servo con la distancia detectada.

Producto: Evidencia en video y breve explicación.

## Práctica 5: Uso de pantalla LCD

Objetivo: Mostrar información del sistema en una pantalla LCD.

Actividades:

- Conecta la pantalla LCD con módulo I2C.

- Muestra mensajes como:

  - “Sistema listo”

  - “Espacio disponible”

  - “Estacionamiento ocupado”

- Cambia el mensaje según el estado del sistema.

Producto: Fotografías del LCD mostrando los mensajes.

## Práctica 6: Integración del sistema completo

Objetivo: Integrar todos los componentes en un solo programa.

Actividades:

- Une el código del sensor, semáforo, servo y LCD.

- Ajusta distancias y tiempos.

- Prueba el sistema completo simulando la entrada de un vehículo.

Producto final:

- Sistema funcional

- Código comentado

- Video demostrativo

## Reflexión final

Describe:

- ¿Qué fue lo más complicado del proyecto? hacer funcionar el sensor

- ¿Qué mejorarías del sistema? la pantalla

- ¿Dónde se podría aplicar este proyecto en la vida real? en los estacionamientos, pasos peatonales

Observación docente: Este proyecto refuerza la lógica de programación, la integración hardware–software y el pensamiento tecnológico aplicado a situaciones reales.