# PRACTICARIO

## Práctica 1: Conociendo los componentes

Objetivo: Identificar y comprender la función de cada componente del proyecto.

Actividades:

- Investiga qué es y cómo funciona:

  - Sensor ultrasónico HC-SR04

Qué es: Un sensor de distancia de bajo costo.

Cómo funciona: Emite una ráfaga de ultrasonido que rebota en un objeto. Mide el tiempo que tarda el eco en volver para calcular la distancia exacta (Distancia = [Tiempo × Velocidad del Sonido] / 2).

  - Servomotor

Qué es: Un motor de precisión que puede girar a ángulos específicos.

Cómo funciona: Recibe una señal de control (PWM) que le indica a qué ángulo moverse (normalmente entre 0° y 180°). Tiene un sensor interno que le permite saber su posición actual y corregirla si es necesario.

  - Pantalla LCD 16x2

Qué es: Un visualizador que muestra texto (16 caracteres en 2 líneas).

Cómo funciona: Los cristales líquidos se manipulan eléctricamente para bloquear la luz de fondo y formar caracteres definidos por el microcontrolador.

- Anota en una tabla la función de cada componente dentro del sistema.

Producto: Tabla descriptiva de componentes.

| Componente | Función dentro del sistema | Tipo |
| --- | --- | --- |
| HC-SR04 | Detectar la presencia de objetos y medir su cercanía. | Entrada (Sensor) |
| Servomotor | Mover una parte física (brazo, puerta, dirección). | Salida (Actuador) |
| LCD 16x2 | Presentar datos o mensajes de estado al usuario. | Salida (Interfaz) |

## Práctica 2: Sensor ultrasónico y medición de distancia

Objetivo: Medir distancias usando el sensor ultrasónico.

Actividades:

- Conecta el sensor ultrasónico al Arduino.

- Carga un programa que muestre la distancia medida en el monitor serial.

- Prueba diferentes distancias y registra los valores.

Producto: Captura del monitor serial y conclusiones.

## Práctica 3: Control del semáforo

Objetivo: Controlar LEDs según la distancia detectada.

Actividades:

- Conecta los LEDs del semáforo.

- Programa el encendido del LED verde cuando haya espacio disponible.

- Programa el encendido del LED rojo cuando el espacio esté ocupado.

Producto: Video corto del semáforo funcionando.

## Práctica 4: Control de barrera con servomotor

Objetivo: Simular la apertura y cierre de la barrera del estacionamiento.

Actividades:

- Conecta el servomotor al Arduino.

- Programa la apertura (0°) y cierre (90°) de la barrera.

- Relaciona el movimiento del servo con la distancia detectada.

Producto: Evidencia en video y breve explicación.

## Práctica 5: Uso de pantalla LCD

Objetivo: Mostrar información del sistema en una pantalla LCD.

Actividades:

- Conecta la pantalla LCD con módulo I2C.

- Muestra mensajes como:

  - “Sistema listo”

  - “Espacio disponible”

  - “Estacionamiento ocupado”

- Cambia el mensaje según el estado del sistema.

Producto: Fotografías del LCD mostrando los mensajes.

## Práctica 6: Integración del sistema completo

Objetivo: Integrar todos los componentes en un solo programa.

Actividades:

- Une el código del sensor, semáforo, servo y LCD.

- Ajusta distancias y tiempos.

- Prueba el sistema completo simulando la entrada de un vehículo.

Producto final:

- Sistema funcional

- Código comentado

- Video demostrativo

## Reflexión final

Describe:

- ¿Qué fue lo más complicado del proyecto?

El armado del arduino

- ¿Qué mejorarías del sistema?

Cables más largos y la carcasa del sistema

- ¿Dónde se podría aplicar este proyecto en la vida real?

En un estacionamiento real  o puertas con sensores (ese tipo de cosas).

Observación docente: Este proyecto refuerza la lógica de programación, la integración hardware–software y el pensamiento tecnológico aplicado a situaciones reales.