# Proyecto: Estacionamiento Inteligente con Arduino

## Nivel

Bachillerato Tecnológico

## Duración sugerida

3 a 4 sesiones de 2 horas (ajustable según grupo)

## Recursos principales

- Arduino UNO

- Sensor ultrasónico HC-SR04

- Módulo semáforo (LED rojo, amarillo y verde)

- Servomotor SG90

- Pantalla LCD 16x2 con módulo I2C

- Protoboard y cables Dupont

- Resistencias

- Fuente de alimentación / cable USB

# GUÍA DE TRABAJO

## 1. Propósito del proyecto

Diseñar y construir un sistema de estacionamiento inteligente capaz de detectar la presencia de un vehículo mediante un sensor ultrasónico, indicar disponibilidad con un semáforo, controlar una barrera con un servomotor y mostrar mensajes informativos en una pantalla LCD, utilizando Arduino como unidad de control.

## 2. Aprendizajes esperados

Al finalizar el proyecto, el alumno será capaz de:

- Comprender el funcionamiento del sensor ultrasónico y su uso para medición de distancia.

- Integrar actuadores (LED y servomotor) a un sistema automatizado.

- Utilizar una pantalla LCD para mostrar información en tiempo real.

- Programar en Arduino aplicando estructuras condicionales y funciones.

- Probar, ajustar y documentar un sistema electrónico funcional.

## 3. Contextualización

Los estacionamientos modernos utilizan sensores y sistemas automatizados para optimizar el acceso de vehículos, mejorar la seguridad y agilizar el flujo. Este proyecto simula un sistema real a pequeña escala, acercando al alumno a aplicaciones prácticas de la electrónica y la automatización.

## 4. Descripción general del sistema

El sistema funciona de la siguiente manera:

- El sensor ultrasónico detecta la distancia de un objeto (vehículo).

- Si la distancia es menor al valor definido:

  - El semáforo cambia a rojo.

  - El servomotor baja la barrera.

  - La pantalla LCD muestra “Estacionamiento ocupado”.

- Si no hay vehículo:

  - El semáforo cambia a verde.

  - La barrera se mantiene abierta.

  - La pantalla LCD muestra “Espacio disponible”.

## 5. Reglas de trabajo

- Trabajar con orden y cuidado del material.

- Verificar conexiones antes de energizar el circuito.

- No modificar el código de otro equipo sin autorización.

- Registrar evidencias del proceso (fotos, videos, capturas).

## 6. Evidencias a entregar

- Diagrama de conexiones (foto o esquema).

- Código funcional comentado.

- Video corto del sistema en funcionamiento.

- Conclusión individual del alumno.