# 🧪 PRACTICARIO – 6010

## Práctica experimental: Ventilador con rehilete

### 📍 Nombre del alumno: Carlos Daniel Morales Aguilar

### 📍 Grupo: 6010 Fecha: 30/01/2026

## 🔍 Parte A – Investigación

1️⃣ Investiga y escribe con tus palabras:

a) ¿Qué es PWM?

Es una técnica que se usa para controlar cuánta energía se entrega a un dispositivo digitalmente sin cambiar el voltaje

b) ¿Por qué un motor no gira con valores muy bajos?

Porque es algo muy pesado en la que si se usan valores bajos, es insuficiente para que este arranque o sea para que arranque deben ponerse valores altos para iniciar ya que para que inicie cuesta más y ya después puedes poner valores bajos y seguirá continuando

c) ¿Para qué sirve el potenciómetro en este proyecto?

El potenciómetro sirve como un control de velocidad para definir cuánta potencia tendrá y se manda sin la necesidad de mover el código. Ya que sirve la perilla para mover cuanto mandará para modificarse de manera automática y no nosotros

## ⚙️ Parte B – Pruebas guiadas

### 🧪 Prueba 1 – Velocidad mínima

Cambia el valor de pwmMin y observa qué ocurre.

| pwmMin | ¿Gira el rehilete? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 40 | ☐ Sí ☐ No | No gira el motor en absoluto |
| 60 | ☐ Sí ☐ No | Suena que funciona e intenta girar pero nada |
| 80 | ☐ Sí ☐ No | Empieza a girar pero es muy poco |

👉 Valor que mejor funcionó: _80__

### 🧪 Prueba 2 – Suavidad del ventilador

Modifica pasoRampa.

| pasoRampa | ¿Arranque suave? | ¿Respuesta rápida? |
| --- | --- | --- |
| 1 | ☐ Sí ☐ No | ☐ Sí ☐ No |
| 3 | ☐ Sí ☐ No | ☐ Sí ☐ No |
| 5 | ☐ Sí ☐ No | ☐ Sí ☐ No |

¿Cuál usarías en un ventilador real y por qué?

## 🔁 Parte C – Pruebas libres (obligatorias)

3️⃣ Realiza al menos dos pruebas adicionales cambiando valores del programa.

| Cambio realizado | Resultado observado |
| --- | --- |
| deadband en 10 pwmMin en 90 pasoRampa en 4 delay en 5 | Al girar el pot se siente normal, no tan sensible ni tan duro Empieza a girar el rehilete sin dificultades ni tan lento Se va notando gradualmente estable el aumento del rehilete para llegar a su velocidad final Va con velocidad notable pero no tan directo para llegar a la velocidad final |

## 🧠 Parte D – Análisis

4️⃣ Explica:

- ¿Qué ajustes hicieron que el ventilador funcionara mejor?

- ¿Qué problema se resolvió con esos cambios?

Se modificaron todos los valores pero de manera más “normal” para que el ventilador funcionará mejor y más estable para que llegue de buena manera a su velocidad final y no tenga problemas o se note tan drástico el cambio.

Eso hizo que la velocidad que va aumentando sea gradualmente normal y no mal, o sea tenga problemas para arrancar tan rápido.

## ✍️ Parte E – Conclusión

5️⃣ Conclusión final de la práctica:

Con este proyecto aprendí el uso del potenciómetro y el motor con rehilete, esto con el fin de aprender la importancia de saber conectar el motor de manera correcta, ya que si no causaría un corto por la gran cantidad de energía que tiene y lo poco que tiene el arduino y protoboard.

Al igual como saber manejar los valores y para que sirven para uno de estos, con el fin de hacer que el rehilete funcione correctamente y no corra de manera drásticamente rápido o sea lento y no se vea