# 🧪 PRACTICARIO – 6010

## Práctica experimental: Ventilador con rehilete

### 📍 Nombre del alumno: Erick Alfredo Ponce Rubio

### 📍 Grupo: 6010 Fecha: 28 de enero del 2026

## 🔍 Parte A – Investigación

1️⃣ Investiga y escribe con tus palabras:

a) ¿Qué es PWM?

- La Modulación por Ancho de Pulso (PWM, por sus siglas en inglés Pulse Width Modulation) es una técnica utilizada en electrónica para controlar la cantidad de energía entregada a una carga (como motores, luces LED o calentadores) variando el tiempo que una señal digital permanece en estado "alto" (encendido) frente al tiempo en estado "bajo" (apagado) dentro de un ciclo constante. Al alternar rápidamente entre encendido y apagado, el PWM logra emular un nivel analógico intermedio sin desperdiciar energía en forma de calor, ajustando la velocidad o intensidad del dispositivo mediante el llamado "ciclo de trabajo" (duty cycle), que define la proporción de tiempo activo.

b) ¿Por qué un motor no gira con valores muy bajos?

- Un motor eléctrico no gira con valores de voltaje muy bajos principalmente porque no se genera suficiente torque o par de arranque para superar la inercia del rotor y la fricción mecánica interna. Para que el motor inicie el movimiento, necesita alcanzar un par de torsión mínimo, el cual es proporcional al cuadrado del voltaje aplicado; si el voltaje es insuficiente, la fuerza electromagnética generada en las bobinas es menor que la resistencia mecánica, resultando en que el motor solo zumbe (vibre) sin lograr girar. Adicionalmente, el bajo voltaje no logra vencer la contra-fuerza electromotriz necesaria para estabilizar el funcionamiento, impidiendo que el motor supere el punto de "stalling" o bloqueo.

c) ¿Para qué sirve el potenciómetro en este proyecto?

- Según Notebook, el potenciómetro en este proyecto sirve como un dispositivo de entrada analógica que permite al usuario regular de forma manual y graduada la velocidad del ventilador. El Arduino lee la posición del potenciómetro como un valor de resistencia variable y, a través del código, utiliza la función map() para transformar ese rango de lectura en un valor de ciclo de trabajo para el PWM (normalmente de 0 a 255). De esta forma, el potenciómetro actúa como la interfaz que define el "objetivo" de velocidad que el motor debe alcanzar, permitiendo un control preciso sobre el flujo de aire del rehilete

## ⚙️ Parte B – Pruebas guiadas

### 🧪 Prueba 1 – Velocidad mínima

Cambia el valor de pwmMin y observa qué ocurre.

| pwmMin | ¿Gira el rehilete? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 40 | ✅ Sí ☐ No | un poco más lento |
| 60 | ✅ Sí ☐ No | velocidad media |
| 80 | ✅ Sí ☐ No | más rápido |

👉 Valor que mejor funcionó: 60

### 🧪 Prueba 2 – Suavidad del ventilador

Modifica pasoRampa.

| pasoRampa | ¿Arranque suave? | ¿Respuesta rápida? |
| --- | --- | --- |
| 1 | ✅ Sí ☐ No | ✅ Sí ☐ No |
| 3 | ✅ Sí ☐ No | ✅ Sí ☐ No |
| 5 | ✅ Sí ☐ No | ☐ Sí ✅No |

¿Cuál usarías en un ventilador real y por qué?

Usaría pasoRampa = 3, porque ofrece un buen equilibrio entre un arranque suave y una respuesta relativamente rápida. Con este valor, el ventilador no arranca de golpe (lo que reduce vibraciones y desgaste del motor), pero tampoco tarda demasiado en alcanzar una buena velocidad..

## 🔁 Parte C – Pruebas libres (obligatorias)

3️⃣ Realiza al menos dos pruebas adicionales cambiando valores del programa.

| Cambio realizado | Resultado observado |
| --- | --- |
| PWM = 90, pasoRampa = 1 | El motor giró con mayor fuerza y estabilidad, pero el arranque fue más brusco, generando una ligera vibración inicial. |
| PWM = 50 pasoRampa = 1 | El motor logró girar de manera más controlada, aunque con menor velocidad, el arranque fue más estable. |

## 🧠 Parte D – Análisis

4️⃣ Explica:

- ¿Qué ajustes hicieron que el ventilador funcionara mejor?

- ¿Qué problema se resolvió con esos cambios?

Los ajustes que hicieron que el ventilador funcionara mejor fueron establecer un pwmMin adecuado (60) y usar un pasoRampa intermedio (3). Estos valores permitieron que el motor tuviera suficiente energía para arrancar sin problemas y que el incremento de velocidad fuera progresivo y controlado. Se evitó un arranque brusco o deficiente del motor.

## ✍️ Parte E – Conclusión

5️⃣ Conclusión final de la práctica:

En esta práctica se comprobó que el control de un motor mediante PWM permite regular de manera eficiente la velocidad de un ventilador. Se observó que valores muy bajos de PWM no generan la fuerza suficiente para iniciar el movimiento y que una rampa de aceleración adecuada mejora el arranque y la estabilidad. Además, el uso del potenciómetro facilitó un control manual de la velocidad, lo que demostró que se pueden hacer ajustes tanto en la programación como en el sistema físico para generar un equilibrio.