# 🤖 PRACTICARIO

## Proyecto: Robot Sumo Autónomo

### Grupo 6010

Contenidos 3.9 y 3.10

Equipo: ____________________________
 Integrantes:  Erick Alfredo Ponce Rubio, Rodrigo Garcia Gallegos, Camila Nicole Mejia Macias
 Fecha: ___18-02-26___________________________

# 🔎 FASE 0 — INVESTIGACIÓN TÉCNICA

## 1️⃣ Funcionamiento de componentes

### a) ¿Cómo funciona un sensor infrarrojo para detección de borde?

Explicación técnica:

Un sensor infrarrojo para detección de borde funciona utilizando la reflexión de la luz infrarroja para distinguir entre superficies claras y oscuras.

### b) ¿Cómo funciona un driver de motores (ej. L298N)?

Explicación técnica:

Un driver de motores como el L298N funciona como un intermediario de potencia entre el Arduino y el motor.

### c) Estrategias básicas en robots sumo

Describe al menos 2 estrategias reales:

- El robot avanza directamente hacia el oponente al detectarlo e intenta empujarlo fuera del dohyo lo más rápido posible.

- El robot primero gira o explora el área hasta detectar al oponente, mientras evita el borde del dohyo.

¿Dónde investigaste? (fuentes):

https://www.astesj.com/v03/i05/p20/?utm_source=chatgpt.com

## 2️⃣ Propuesta inicial de lógica (ANTES de programar)Escribe la lógica general en pseudocódigo:

La lógica del robot sumo comienza configurando sensores y motores. Luego entra en un ciclo continuo donde toma decisiones.

Primero verifica el sensor de borde; si detecta la línea blanca, se detiene, retrocede y gira hacia el centro para no perder. Si no hay borde, entonces busca al oponente. Si lo detecta, avanza con fuerza para empujarlo; si no, gira lentamente hasta encontrarlo.

La prioridad siempre es no salirse y después atacar.

# 🔧 FASE 1 — MONTAJE ESTRUCTURAL

## 3️⃣ Diagrama preliminar de conexiones

(Insertar imagen o dibujar y adjuntar)

## 4️⃣ Registro de montaje

Marca y describe:

- Motores fijados correctamente

- Sensores alineados

- Cableado organizado

- Alimentación verificada

(sites)

Problemas detectados durante el montaje:

El acrílico está totalmente mal, hay hoyos donde no y donde debe haber hoyos no hay, hay tornillos que no sirven porque están muy cortos

Soluciones aplicadas:

Se perforó con mucho cuidado el acrílico y utilizaron otro tipo de tornillos

# 💻 FASE 2 — PROGRAMACIÓN

## 5️⃣ Código base implementado

// ====== AJUSTE DE DIRECCIÓN ======

// 0 = Estándar

// 1 = Invertido (si avanza hacia atrás)

#define INVERTED_DRIVE 1

// ====== L298N ======

const int IN1 = 7;

const int IN2 = 4;

const int IN3 = 3;

const int IN4 = 2;

const int ENA = 5;

const int ENB = 6;

// ====== Sensores ======

const int IR_LEFT  = A0;

const int IR_RIGHT = A1;

const int US_TRIG = A2;

const int US_ECHO = A3;

// ====== Parámetros ajustados para 4 motores ======

int SPEED_ATTACK = 255;     // máxima fuerza

int SPEED_SEARCH = 190;

int SPEED_ESCAPE = 210;

int IR_ANALOG_THRESHOLD = 450;  // Ajustado para piso negro/blanco común

int ENEMY_DISTANCE_CM = 45;     // Detecta antes

// ================= MOTORES =================

void motorStop() {

digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENA, 0);

analogWrite(ENB, 0);

}

void motorForward(int spd) {

#if INVERTED_DRIVE

digitalWrite(IN1, LOW);  digitalWrite(IN2, HIGH);

digitalWrite(IN3, LOW);  digitalWrite(IN4, HIGH);

#else

digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW);

#endif

analogWrite(ENA, spd);

analogWrite(ENB, spd);

}

void motorBackward(int spd) {

#if INVERTED_DRIVE

digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW);

#else

digitalWrite(IN1, LOW);  digitalWrite(IN2, HIGH);

digitalWrite(IN3, LOW);  digitalWrite(IN4, HIGH);

#endif

analogWrite(ENA, spd);

analogWrite(ENB, spd);

}

void turnLeft(int spd) {

#if INVERTED_DRIVE

digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);  digitalWrite(IN4, HIGH);

#else

digitalWrite(IN1, LOW);  digitalWrite(IN2, HIGH);

digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW);

#endif

analogWrite(ENA, spd);

analogWrite(ENB, spd);

}

void turnRight(int spd) {

#if INVERTED_DRIVE

digitalWrite(IN1, LOW);  digitalWrite(IN2, HIGH);

digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW);

#else

digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);  digitalWrite(IN4, HIGH);

#endif

analogWrite(ENA, spd);

analogWrite(ENB, spd);

}

// ================= IR =================

bool readIR(int pin) {

int v = analogRead(pin);

return (v < IR_ANALOG_THRESHOLD);

}

// ================= ULTRASONIDO =================

long readDistanceCM() {

digitalWrite(US_TRIG, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(US_TRIG, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(US_TRIG, LOW);

long duration = pulseIn(US_ECHO, HIGH, 25000UL);

if (duration == 0) return 999;

return duration / 58;

}

void setup() {

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

pinMode(ENA, OUTPUT);

pinMode(ENB, OUTPUT);

pinMode(US_TRIG, OUTPUT);

pinMode(US_ECHO, INPUT);

motorStop();

delay(800);  // pequeño retardo inicial

}

void loop() {

bool L = readIR(IR_LEFT);

bool R = readIR(IR_RIGHT);

// ---- ESCAPE DE BORDE ----

if (L || R) {

motorBackward(SPEED_ESCAPE);

delay(250);

turnRight(SPEED_ESCAPE);

delay(200);

return;

}

// ---- ATAQUE / BÚSQUEDA ----

long d = readDistanceCM();

if (d <= ENEMY_DISTANCE_CM) {

motorForward(SPEED_ATTACK);

} else {

motorForward(SPEED_SEARCH);

delay(180);

turnLeft(SPEED_SEARCH);

delay(140);

}

delay(15);

}

## 6️⃣ Estructura lógica utilizada

¿Qué estructuras usaste?

- if    Se usa para tomar decisiones, por ejemplo cuando el robot detecta el borde

- else if   No se utilizó directamente en este código.

- else    Se usa cuando no se cumple la condición principal. Por ejemplo, si no detecta al oponente, entonces entra en búsqueda

- funciones      Sí se utilizaron varias funciones como motorForward(), motorBackward(), turnLeft(), turnRight(), readIR() y readDistanceCM(). Esto ayuda a organizar el código y hacerlo más limpio y fácil de entender.

- PWM    si se usa para controlar la velocidad de los motores

- millis()    No se utilizó. En su lugar se usó delay() para controlar los tiempos de movimiento.

Explica por qué organizaste el código de esa manera:

Se ordeno el código por prioridades: primero evita el borde (porque perdería si se sale) y después busca o ataca al oponente.

## 7️⃣ Lógica de combate implementada

Describe cómo responde tu robot cuando:

a) Detecta borde:

Cuando el sensor infrarrojo detecta la línea blanca, el robot retrocede rápidamente durante un momento y luego gira para volver hacia el centro del dohyo, evitando salirse.

b) Detecta oponente:

Si el sensor ultrasónico detecta al rival dentro de la distancia establecida, el robot avanza a máxima velocidad para empujarlo fuera del área.

c) No detecta nada:

Si no detecta ni borde ni oponente, el robot avanza a velocidad media y luego gira ligeramente para buscar al rival hasta encontrarlo.

# 🧪 FASE 3 — PRUEBAS Y DEPURACIÓN

## 8️⃣ Registro de pruebas

Prueba 1:

Problema detectado:

Ajuste realizado:

Resultado:

Prueba 2:

Problema detectado:

Ajuste realizado:

Resultado:

## 9️⃣ Ajustes técnicos realizados

- Ajuste de velocidad PWM: ___No aplica_________________

- Ajuste de sensores: ______No aplica______________

- Modificación de lógica: ____No aplica________________

# 🎥 EVIDENCIAS

Adjuntar:

- Diagrama final de conexiones.

- Código comentado.

- Captura del monitor serial (si se utilizó).

- Video del robot en combate.
(Google Sites)

# 🧠 REFLEXIÓN TÉCNICA (Mínimo 200 palabras)

Responde:

- ¿Cuál fue el error más complejo que enfrentaron?

En lo personal fue el horrible acrílico y el tener que andar perforando

- ¿Fue un problema de hardware o de programación?

no

- ¿Qué aprendieron sobre la relación entre sensores y lógica?

Aprendimos que los sensores no sirven de nada sin una buena lógica que interprete sus datos. Los sensores solo envían información (distancia, luz, presencia), pero es la lógica del programa la que decide qué hacer con esa información.

También entendimos que la prioridad en la toma de decisiones es clave: primero se debe procesar el sensor más importante (como el de borde) y después los demás. En resumen, los sensores permiten percibir el entorno y la lógica convierte esa percepción en acciones inteligentes.

- ¿Qué mejorarían antes de una competencia real?

Antes de una competencia real mejoraríamos principalmente la calibración de los sensores, ajustando bien los valores para que detecten correctamente el borde y al oponente según las condiciones reales del dohyo. También optimizaríamos el código para que el robot reaccione más rápido, reduciendo el uso de delay() y haciendo los movimientos más precisos.

Además, reforzaríamos la parte física, mejorando la tracción, el peso y el equilibrio para tener más fuerza al empujar. Finalmente, haríamos más pruebas en situaciones reales para detectar errores y ajustar la estrategia antes del torneo.

# 📊 AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO

| Aspecto | Excelente | Bueno | Regular | Mejorar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación técnica | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Montaje físico | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Programación lógica | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Optimización | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Trabajo en equipo | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## 🏁 Conclusión del proyecto

Describe en una frase el nivel actual de autonomía de tu robot:

Servible, al menos para avanzar, girar y encender pero para combate puede no ser el mejor.