# 🤖 PRACTICARIO

## Proyecto: Robot Sumo Autónomo

### Grupo 6010

Contenidos 3.9 y 3.10

Alumno: Erick Alfredo Ponce Rubio
Fecha: 4 de febrero del 2026

# 🔎 FASE 0 — INVESTIGACIÓN TÉCNICA

## 1️⃣ Funcionamiento de componentes

### a) ¿Cómo funciona un sensor infrarrojo para detección de borde?

Explicación técnica:

El sensor infrarrojo del kit funciona mediante un LED emisor de luz infrarroja (el LED transparente/blanco) y un receptor fotodiodo o fototransistor (el oscuro). El emisor envía luz infrarroja hacia el suelo y el receptor mide cuánta luz es reflejada.

### b) ¿Cómo funciona un driver de motores (ej. L298N)?

Explicación técnica:

El L298N es un puente H doble que permite controlar el sentido de giro y la velocidad de dos motores DC. El robot cuenta con 4 motores DC, organizados en dos lados:

Canal A (ENA, IN1, IN2) → controla los 2 motores del lado izquierdo

Canal B (ENB, IN3, IN4) → controla los 2 motores del lado derecho

Cada par de motores funciona como una unidad, permitiendo avance recto, retroceso, giro diferencial (un lado adelante y otro atrás)

### c) Estrategias básicas en robots sumo

Describe al menos 2 estrategias reales:

- Cuando el sensor ultrasónico detecta al oponente dentro de cierta distancia (45 cm), el robot avanza a máxima velocidad para empujarlo fuera del área.

- Si no detecta al oponente, el robot avanza lentamente y gira ligeramente para escanear el entorno hasta encontrarlo.

¿Dónde investigaste? (fuentes):

En clase con el profesor, esas son 2 de las estrategias que estamos aplicando en nuestro robot.

## 2️⃣ Propuesta inicial de lógica (ANTES de programar)

Escribe la lógica general en pseudocódigo:

INICIAR robot

DETENER motores 1 segundo

MIENTRAS el robot esté encendido:

LEER sensores infrarrojos

SI detecta borde:

Retroceder

Girar

CONTINUAR ciclo

LEER distancia con ultrasónico

SI distancia <= límite:

Avanzar a máxima velocidad (ataque)

SINO:

Avanzar lento

Girar ligeramente (búsqueda)

# 🔧 FASE 1 — MONTAJE ESTRUCTURAL

## 3️⃣ Diagrama preliminar de conexiones

## 4️⃣ Registro de montaje

Marca y describe:

- Motores fijados correctamente ✅

- Sensores alineados ✅

- Cableado organizado ✅

- Alimentación verificada ✅

Problemas detectados durante el montaje:

El robot avanzaba en dirección invertida. Lecturas inestables del sensor IR. Agujeros donde no iban en la placa de acrílico. Tornillos de mal tamaño.

Soluciones aplicadas:

Se invirtió la lógica de los motores en el código. Se ajustó la posición de los sensores. Se utilizó un cautín para hacer los agujeros. Se ocuparon varios desarmadores de distintos tamaños.

# 💻 FASE 2 — PROGRAMACIÓN

## 5️⃣ Código base implementado

/*******************************************************

ROBOT SUMO 4 RUEDAS - 1 L298N

DIRECCIÓN INVERTIDA (corregido porque iba al revés)

*******************************************************/

// ====== L298N ======

const int IN1 = 7;

const int IN2 = 4;

const int IN3 = 3;

const int IN4 = 2;

const int ENA = 5;

const int ENB = 6;

// ====== Sensores ======

const int IR_LEFT  = A0;

const int IR_RIGHT = A1;

const int US_TRIG = A2;

const int US_ECHO = A3;

// ====== Parámetros optimizados ======

int SPEED_ATTACK = 255;

int SPEED_SEARCH = 190;

int SPEED_ESCAPE = 210;

int IR_ANALOG_THRESHOLD = 450;

int ENEMY_DISTANCE_CM = 45;

// ================= MOTORES =================

void motorStop() {

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENA, 0);

analogWrite(ENB, 0);

}

// 🔁 FORWARD INVERTIDO (ahora avanza correctamente)

void motorForward(int spd) {

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, HIGH);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

analogWrite(ENA, spd);

analogWrite(ENB, spd);

}

// 🔁 BACKWARD INVERTIDO

void motorBackward(int spd) {

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENA, spd);

analogWrite(ENB, spd);

}

void turnLeft(int spd) {

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

analogWrite(ENA, spd);

analogWrite(ENB, spd);

}

void turnRight(int spd) {

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, HIGH);

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENA, spd);

analogWrite(ENB, spd);

}

// ================= IR =================

bool readIR(int pin) {

int v = analogRead(pin);

return (v < IR_ANALOG_THRESHOLD);

}

// ================= ULTRASONIDO =================

long readDistanceCM() {

digitalWrite(US_TRIG, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(US_TRIG, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(US_TRIG, LOW);

long duration = pulseIn(US_ECHO, HIGH, 25000UL);

if (duration == 0) return 999;

return duration / 58;

}

void setup() {

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

pinMode(ENA, OUTPUT);

pinMode(ENB, OUTPUT);

pinMode(US_TRIG, OUTPUT);

pinMode(US_ECHO, INPUT);

motorStop();

delay(800);

}

void loop() {

bool L = readIR(IR_LEFT);

bool R = readIR(IR_RIGHT);

// ---- ESCAPE DE BORDE ----

if (L || R) {

motorBackward(SPEED_ESCAPE);

delay(250);

turnRight(SPEED_ESCAPE);

delay(200);

return;

}

// ---- ATAQUE / BÚSQUEDA ----

long d = readDistanceCM();

if (d <= ENEMY_DISTANCE_CM) {

motorForward(SPEED_ATTACK);

} else {

motorForward(SPEED_SEARCH);

delay(180);

turnLeft(SPEED_SEARCH);

delay(140);

}

delay(15);

}

## 6️⃣ Estructura lógica utilizada

¿Qué estructuras usaste?

- if ✅

- else if

- else ✅

- funciones ✅

- PWM ✅

- delay ✅

- millis()

Explica por qué organizaste el código de esa manera:

Se organizaron funciones independientes para cada movimiento para mantener el código simple. Fue el general utilizado proporcionado por el profesor.

## 7️⃣ Lógica de combate implementada

Describe cómo responde tu robot cuando:

a) Detecta borde:

Retrocede 250 ms y luego gira para evitar salir del dohyo.

b) Detecta oponente:

Avanza a velocidad máxima (255 PWM) para empujarlo.

c) No detecta nada:

Realiza movimiento de búsqueda combinando avance lento y giro.

# 🧪 FASE 3 — PRUEBAS Y DEPURACIÓN

## 8️⃣ Registro de pruebas

Prueba 1:

Problema detectado:

Los sensores infrarrojos detectaban constantemente líneas.

Ajuste realizado:

Se recolocaron los sensores más cerca del suelo y en posición completamente perpendicular a la superficie.

Resultado:

Las lecturas se estabilizaron y el robot comenzó a detectar correctamente el borde.

Prueba 2:

Problema detectado:

El robot perdió fuerza en los motores. En ciertos momentos, el robot se detenía sin razón aparente.

Ajuste realizado:

Se detectó que estaba por debajo del nivel necesario para alimentar correctamente.

Resultado:

Se reemplazó la batería por una nueva con el voltaje adecuado.

## 9️⃣ Ajustes técnicos realizados

- Ajuste de velocidad PWM: _________N.A.___________

- Ajuste de sensores: __Reubicación física de los sensores__

- Modificación de lógica: __Se tuvo que invertir la lógica de dirección en el código____

# 🎥 EVIDENCIAS

Adjuntar:

- Diagrama final de conexiones.

- Código comentado.

- Captura del monitor serial (si se utilizó).

- Video del robot en combate.

# 🧠 REFLEXIÓN TÉCNICA (Mínimo 200 palabras)

Responde:

- ¿Cuál fue el error más complejo que enfrentaron?

- ¿Fue un problema de hardware o de programación?

- ¿Qué aprendieron sobre la relación entre sensores y lógica?

- ¿Qué mejorarían antes de una competencia real?

El error más complejo que enfrentamos fue que el robot avanzaba en dirección contraria a la esperada. Inicialmente pensamos que era un problema de hardware, pero al revisar el código descubrimos que el puente H estaba configurado con la lógica invertida. Otro error que detectamos y que más tiempo nos tomó arreglar fue el mal perforado de los acrílicos. También enfrentamos problemas con la calibración de los sensores infrarrojos, ya que, en mi caso, pequeñas variaciones en la altura afectaban las lecturas.Aprendí que la programación no funciona aislada del hardware. Un pequeño ajuste físico puede cambiar el comportamiento lógico del robot. Antes de una competencia real mejoraría la velocidad de respuesta

# 📊 AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO

| Aspecto | Excelente | Bueno | Regular | Mejorar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación técnica | ✅ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Montaje físico | ✅ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Programación lógica | ✅ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Optimización | ✅ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Trabajo en equipo | ✅ | ☐ | ☐ | ☐ |

## 🏁 Conclusión del proyecto

Describe en una frase el nivel actual de autonomía de tu robot:

Bron breaker actualmente posee un nivel de autonomía básico-intermedio, capaz de detectar borde, buscar oponente y ejecutar ataques de manera automática sin intervención humana.