# 🤖 PRACTICARIO

## Proyecto: Robot Sumo Autónomo

### Grupo 6010

Contenidos 3.9 y 3.10

Equipo: 01
 Integrantes: Carlos Daniel Morales Aguilar
 Fecha: 04 de febrero del 2026

# 🔎 FASE 0 — INVESTIGACIÓN TÉCNICA

## 1️⃣ Funcionamiento de componentes

### a) ¿Cómo funciona un sensor infrarrojo para detección de bordes?

Explicación técnica:

Un sensor infrarrojo para detección de borde funciona como un sensor óptico reflectivo que integra, en un mismo empaquetado, un emisor y un receptor. Su operación se basa en la emisión de luz y la lectura del rebote de esta sobre la superficie sobre la cual se desplaza el robot

### b) ¿Cómo funciona un driver de motores (ej. L298N)?

Explicación técnica:

El driver L298N funciona como un puente H doble que permite controlar la dirección y velocidad de hasta dos motores de corriente continua (DC) o un motor paso a paso, actuando como intermediario de potencia entre un microcontrolador (como Arduino) y los motores.

### c) Estrategias básicas en robots sumo

Describe al menos 2 estrategias reales:

- Búsqueda y ataque: El robot gira sobre sí mismo para localizar al oponente con sensores ultrasónicos, atacando a máxima velocidad cuando detecta un objeto a corta distancia, por ejemplo, menos de 10-50cm.

- Estrategia de inicio: Se puede programar el robot para girar, ir directamente al centro o realizar un movimiento lateral para sorprender al oponente desde el inicio del combate.

¿Dónde investigaste? (fuentes):

https://www.cytron.io/tutorial/GameStrategies#:~:text=Algunas%20reglas%20exigen%20que%20el,vez%20que%20comienza%20el%20juego.&text=Como%20su%20nombre%20indica%2C%20la,entrar%C3%A1%20en%20modo%20de%20ataque.&text=La%20%C3%BAnica%20forma%20de%20ganar,reanudar%C3%A1%20el%20modo%20de%20b%C3%BAsqueda.

https://www.instructables.com/How-to-Make-Arduino-Sumo-Robot/

https://www.prometec.net/l298n/#:~:text=INTRODUCCI%C3%93N,uso%20y%20su%20reducido%20precio.

https://misladrillos.com/ml/producto/arduino-deteccion-de-bordes/

## 2️⃣ Propuesta inicial de lógica (ANTES de programar)

Escribe la lógica general en pseudocódigo:

Configurar pines de motores

Configurar sensores infrarrojos

Configurar sensor ultrasónico

Detener motores

Esperar 1 segundo

MIENTRAS el robot esté encendido HACER

Leer sensor infrarrojo izquierdo

Leer sensor infrarrojo derecho

SI algún sensor detecta línea blanca ENTONCES

Mover hacia atrás

Esperar 250 ms

Girar

Esperar 200 ms

SINO

Leer distancia con sensor ultrasónico

SI distancia <= distancia objetivo ENTONCES

Avanzar a máxima velocidad

SINO

Avanzar lento

Girar ligeramente

# 🔧 FASE 1 — MONTAJE ESTRUCTURAL

## 3️⃣ Diagrama preliminar de conexiones

(Insertar imagen o dibujar y adjuntar)

## 4️⃣ Registro de montaje

Marca y describe:

- Motores fijados correctamente

- Sensores alineados

- Cableado organizado

- Alimentación verificada

Problemas detectados durante el montaje:

Ninguno, ya que se conectó de manera correcta y organizado para su funcionamiento.

Soluciones aplicadas:

# 💻 FASE 2 — PROGRAMACIÓN

## 5️⃣ Código base implementado

/*******************************************************

* ROBOT SUMO - 4 RUEDAS (2 L298N)

* Driver FRONTAL (L298N#1):

*  IN1=D7 IN2=D4 ENA=D5(PWM) | IN3=D3 IN4=D2 ENB=D6(PWM)

*

* Driver TRASERO (L298N#2):

*  IN1=D12 IN2=D13 ENA=D9(PWM) | IN3=D11 IN4=D8 ENB=D10(PWM)

*******************************************************/

#define INVERTED_DRIVE 1  // 0=Estándar, 1=Invertido

const int IR_LEFT  = A0;

const int IR_RIGHT = A1;

const int US_TRIG = A2;

const int US_ECHO = A3;

int SPEED_ATTACK = 240;

int SPEED_SEARCH = 180;

int SPEED_ESCAPE = 210;

int IR_ANALOG_THRESHOLD = 500;

int ENEMY_DISTANCE_CM = 40;

// --- L298N #1 (FRONTAL) ---

const int F_IN1 = 7;

const int F_IN2 = 4;

const int F_IN3 = 3;

const int F_IN4 = 2;

const int F_ENA = 5;

const int F_ENB = 6;

// --- L298N #2 (TRASERO) ---

const int R_IN1 = 12;

const int R_IN2 = 13;

const int R_IN3 = 11;

const int R_IN4 = 8;

const int R_ENA = 9;

const int R_ENB = 10;

void setFront(int a1, int a2, int b1, int b2, int spd) {

digitalWrite(F_IN1, a1); digitalWrite(F_IN2, a2);

digitalWrite(F_IN3, b1); digitalWrite(F_IN4, b2);

analogWrite(F_ENA, spd);

analogWrite(F_ENB, spd);

}

void setRear(int a1, int a2, int b1, int b2, int spd) {

digitalWrite(R_IN1, a1); digitalWrite(R_IN2, a2);

digitalWrite(R_IN3, b1); digitalWrite(R_IN4, b2);

analogWrite(R_ENA, spd);

analogWrite(R_ENB, spd);

}

void motorStop() {

setFront(LOW, LOW, LOW, LOW, 0);

setRear (LOW, LOW, LOW, LOW, 0);

}

void motorForward(int spd) {

#if INVERTED_DRIVE

setFront(LOW, HIGH, LOW, HIGH, spd);

setRear (LOW, HIGH, LOW, HIGH, spd);

#else

setFront(HIGH, LOW, HIGH, LOW, spd);

setRear (HIGH, LOW, HIGH, LOW, spd);

#endif

}

void motorBackward(int spd) {

#if INVERTED_DRIVE

setFront(HIGH, LOW, HIGH, LOW, spd);

setRear (HIGH, LOW, HIGH, LOW, spd);

#else

setFront(LOW, HIGH, LOW, HIGH, spd);

setRear (LOW, HIGH, LOW, HIGH, spd);

#endif

}

void turnLeft(int spd) {

#if INVERTED_DRIVE

setFront(HIGH, LOW, LOW, HIGH, spd);

setRear (HIGH, LOW, LOW, HIGH, spd);

#else

setFront(LOW, HIGH, HIGH, LOW, spd);

setRear (LOW, HIGH, HIGH, LOW, spd);

#endif

}

void turnRight(int spd) {

#if INVERTED_DRIVE

setFront(LOW, HIGH, HIGH, LOW, spd);

setRear (LOW, HIGH, HIGH, LOW, spd);

#else

setFront(HIGH, LOW, LOW, HIGH, spd);

setRear (HIGH, LOW, LOW, HIGH, spd);

#endif

}

bool readIR(int pin) {

int v = analogRead(pin);

return (v < IR_ANALOG_THRESHOLD);

}

long readDistanceCM() {

digitalWrite(US_TRIG, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(US_TRIG, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(US_TRIG, LOW);

long duration = pulseIn(US_ECHO, HIGH, 25000UL);

if (duration == 0) return 999;

return duration / 58;

}

void setup() {

pinMode(US_TRIG, OUTPUT);

pinMode(US_ECHO, INPUT);

pinMode(F_IN1, OUTPUT); pinMode(F_IN2, OUTPUT);

pinMode(F_IN3, OUTPUT); pinMode(F_IN4, OUTPUT);

pinMode(F_ENA, OUTPUT); pinMode(F_ENB, OUTPUT);

pinMode(R_IN1, OUTPUT); pinMode(R_IN2, OUTPUT);

pinMode(R_IN3, OUTPUT); pinMode(R_IN4, OUTPUT);

pinMode(R_ENA, OUTPUT); pinMode(R_ENB, OUTPUT);

motorStop();

delay(500);

}

void loop() {

bool L = readIR(IR_LEFT);

bool R = readIR(IR_RIGHT);

// Escape de borde

if (L && R) {

motorBackward(SPEED_ESCAPE); delay(250);

turnRight(SPEED_ESCAPE);     delay(200);

return;

}

if (L) {

motorBackward(SPEED_ESCAPE); delay(200);

turnRight(SPEED_ESCAPE);     delay(180);

return;

}

if (R) {

motorBackward(SPEED_ESCAPE); delay(200);

turnLeft(SPEED_ESCAPE);      delay(180);

return;

}

// Ataque / búsqueda

long d = readDistanceCM();

if (d <= ENEMY_DISTANCE_CM) {

motorForward(SPEED_ATTACK);

} else {

motorForward(SPEED_SEARCH); delay(160);

turnLeft(SPEED_SEARCH);     delay(120);

}

delay(20);

}

## 6️⃣ Estructura lógica utilizada

¿Qué estructuras usaste?

- if

- else if

- else

- funciones

- PWM

- return

- delay

- estructura setup() y loop()

- #define

Explica por qué organizaste el código de esa manera:

Para priorizar la seguridad del robot sobre los bordes cuando sean detectados, luego realiza la búsqueda con los sensores para ver si hay algo cerca y así poder atacar. Y esta hecho para que evite errores y se pueda ajustar de manera rápida y sencilla

## 7️⃣ Lógica de combate implementada

Describe cómo responde tu robot cuando:

a) Detecta borde:

Se mueve hacia atrás, luego gira para alejarse.

No hace nada más hasta estar seguro dentro del área.

b) Detecta oponente:

Avanza de manera rápida y directo hacia esté para atacar y lo empuja para que salga del área de combate

c) No detecta nada:

Avanza de manera lenta en lo que va girando de poco en poco, esto para seguir buscando si hay algún oponente

# 🧪 FASE 3 — PRUEBAS Y DEPURACIÓN

## 8️⃣ Registro de pruebas

Prueba 1:

Problema detectado:

El robot iba en reversa por la configuración de los motores sobre el código.

Ajuste realizado:

Se agregaron delays para estabilizar el movimiento
 Se agregó return para cortar el ciclo
Se reorganizó la lógica para dar prioridad absoluta al borde

Resultado:

El robot ya avanzaba hacia adelante sin problema y ya podía ejecutar de manera correcta sus funciones.

## 9️⃣ Ajustes técnicos realizados

- Ajuste de velocidad PWM: Ninguno

- Ajuste de sensores:

- Modificación de lógica: Reorganizada para darle prioridad a los bordes

# 🎥 EVIDENCIAS

Adjuntar:

- Diagrama final de conexiones.

- Código comentado.

- Captura del monitor serial (si se utilizó).

- Video del robot en combate.

# 🧠 REFLEXIÓN TÉCNICA (Mínimo 200 palabras)

Responde:

- ¿Cuál fue el error más complejo que enfrentaron?

- ¿Fue un problema de hardware o de programación?

- ¿Qué aprendieron sobre la relación entre sensores y lógica?

- ¿Qué mejorarían antes de una competencia real?

Sobre el correcto funcionamiento de las llantas con los motores, ya que al no saber bien la dirección de las llantas y el conectar de manera correcta los motores al puente H. Ya que si se colocan al revés estos no funcionan por la dirección a la que van los pines. Al igual que al no saber para donde es la dirección de las llantas tenemos que modificar el código de ser necesario para que las 4 llantas vayan a una sola dirección.

Cuando se relacionan los sensores con la lógica del robot se llevan a cabo sus funciones que tienen establecidas, como al detectar algo va directo para atacar, cuando detecta bordes se va a otra dirección y si no detecta nada ni nadie solamente sigue buscando y girando para poder detectar algo.

# 📊 AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO

| Aspecto | Excelente | Bueno | Regular | Mejorar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación técnica | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Montaje físico | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Programación lógica | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Optimización | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Trabajo en equipo | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## 🏁 Conclusión del proyecto

Describe en una frase el nivel actual de autonomía de tu robot:

El robot es completamente autónomo ya que detecta el entorno en el que se encuentre y decide si moverse o atacar sin la necesidad de ser dependiente.